| Netzwerke und Verteilte Systeme | Übung #8 | WS 2001/2002 |
| --- | --- | --- |

# Beispiel 12: IP-Netzwerk

A) Gegeben seien folgende Netzwerkomponenten:

| Komponente | IP-Adresse | Subnet Mask |
| --- | --- | --- |
| Router R0 | 192.168.70.126 | /25 |
|  | 192.168.70.190 | /26 |
|  | Nach außen | /xx |
| Router R1 | 192.168.70.189 | /26 |
|  | 192.168.70.253 | /26 |
| Router R2 | 192.168.70.125 | /25 |
|  | 192.168.70.254 | /26 |
|  | Nach außen | /xx |
| Client C1 | 192.168.70.1 | ? |
| Client C2 | 192.168.70.2 | ? |
| Client C3 | 192.168.70.129 | ? |
| Client C4 | 192.168.70.193 | ? |

Aufgaben:

- Zeichnen Sie das Netzwerk auf.

- Ergänzen Sie die durch ein Fragezeichen gekennzeichneten Einträge.

- Wählen Sie für die Client C1 bis C4 einen vernünftigen Default Gateway aus und begründen Sie ihre Wahl.

- Skizzieren Sie die Routingtabellen der Router R0 bis R2.